|  | #### CTX-20 #### УВЕЛИЧИТЕЛЬ рН |  |
| --- | --- | --- |

Вещество в гранулах для повышения уровня рН воды в бассейне при показателе ниже 7,2. Такая обработка необходима во избежание раздражения кожи и дыхательных путей.

## СВОЙСТВА

Состояние …………………………………твердое кристаллическое вещество

Цвет …………………………………………белый

Плотность ………………………………….1,0 кг/дм³

рH (0,4 % водного раствора)……………11,17

Растворимость при 20º C. ……………….215 г/л.

## ДОЗИРОВКА

Добавить 1,5 кг CTX-20 на 100м³ для увеличения показателя уровня рН на 0,2 единицы. Эту дозировку считать основной.

Для определения уровня рН воды бассейна используйте тестеры. Тестирование воды должно проводиться дважды в день.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимое количество препарата растворить в отдельной емкости, затем распределить по поверхности воды в бассейне.

## УПАКОВКА

Контейнеры по  6 – 12 и 35 кг.

СТХ в Иркутске – компания «АКВАТОРИЯ», 664022, Иркутск,

ул. Коммунистическая, д. 65, тел/факс (3952) 23-40-89,

e-mail: aquatory@list.ru

www.aquatory.ru