|  | CTX-41 ЖИДКИЙ ФЛОКУЛЯНТ |  |
| --- | --- | --- |

Полимерный флокулянт с высокой флокулятивной и коагулятивной способностью. Превращает мелкие частицы, находящиеся в воде бассейна в более крупные для их последующей фильтрации.

# СВОЙСТВА

Состояние ……………………………………………….. жидкость

Цвет ……………………………………………………......желтый

Плотность …………………………………………………1,15 – 1,2 г/cм³

pH (1 % ) …………………………………………………...5-6

# ХАРАКТЕРИСТИКА

- Высокая коагулятивная способность.

- Пригоден для проведения обработки в условиях низких температур.

- Может использоваться при различных показателях рН.

- Сокращает потребность применения препаратов для регулирования уровня рН воды       бассейна.

- Формирует осадочные частицы значительного размера (флоккулы), легко подвергающиеся фильтрации.

- Снижает уровень растворимого алюминия в обработанной воде.

- Уничтожает органические частицы.

- Эффективен в мутной воде.

- Улучшает бактериологическое качество воды, тем самым сокращается потребление химии для дезинфекции.

# ДОЗИРОВКА И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

# ОБРАБОТКА ВОДЫ ПРИ СИЛЬНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ

Убедитесь, что фильтровальное оборудование выключено и в бассейне нет купающихся. Добавьте СТХ-41 из расчета 10 мл на 1 м³ воды.

Необходимое количество СТХ-41 развести в отдельной емкости, затем добавить непосредственно в воду.

Спустя 8 часов удалите образовавшийся осадок со дна бассейна.

## ЕЖЕДНЕВНАЯ ОБРАБОТКА

Можно применять реагент с использованием дозирующего насоса. СТХ-41 добавить в циркулирующую воду из расчета 0,5 мл на 1 м³.

# УПАКОВКА

Контейнеры по  1 – 5 и 25 л.

СТХ в Иркутске – компания «АКВАТОРИЯ», 664022, Иркутск, 
ул. Коммунистическая, д. 65, тел/факс (3952) 23-40-89,

e-mail: aquatory@list.ru

www.aquatory.ru