|  | CTX-120 ГИПОХЛОРИТ В ГРАНУЛАХ |  |
| --- | --- | --- |

Быстрорастворимый препарат в гранулах для обеззараживания воды бассейна.

# СВОЙСТВА

Состояние …………………………………твердое вещество в гранулах

Цвет …………………………………………белый

Массовая доля хлора  .……………..........65 %

Растворимость (20º C.) ……..…….………9,7

СОСТАВ:

# Активные ингредиенты (на 1000 гр)-гиппохлорид кальция Са(СIО2 )-650 гр.

# ДОЗИРОВКА

- Начальная обработка: Применить 15 г CTX-120 на м³ воды. Спустя 2 часа можно использовать CTX-10 или CTX-20 для регулировки уровня рН в промежутке 7,2 – 7,6.

- Постоянная обработка: После урегулирования уровня рН добавить в воду СТХ-120 из расчета 1 – 2 г на м³.

Данная дозировка может считаться базовой и может изменяться в соответствии с индивидуальными характеристиками бассейна и климата.

Начальную обработку (шоковое хлорирование) необходимо проводить до тех пор, пока вода в бассейне не станет прозрачной.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимое количество реагента поместить в скиммер, после чего запустить фильтровальное оборудование. В этом случае, СТХ-120   растворяется при прохождении через скиммер. Также допускается дозировка препарата непосредственно в воду бассейна, желательно в вечернее время в отсутствие купающихся.

Уровень свободного хлора должен быть на уровне 0,5 – 2 мг/л. Его можно определить с применением тестеров рН и хлора. Замеры необходимо производить дважды в день.

# УПАКОВКА

Контейнеры по 1 -5 и 30 кг.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Опасность возгорания при контакте с горючими материалами

- Вырабатывает токсичные газы при взаимодействии с кислотой

- Раздражает глаза и органы зрения

- Не допустимо употребление внутрь

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Хранить в сухом месте

- В случае контакта с глазами, немедленно промыть водой и обратиться к доктору

- Не допускать контактов с открытым огнем или пламенем

- Не смешивать с другими химикатами.

При несчастном случае или недомогании немедленно обратитесь к врачу.

СТХ в Иркутске – компания «АКВАТОРИЯ», 664022, Иркутск,

ул. Коммунистическая, д. 65, тел/факс (3952) 23-40-89,

e-mail: aquatory@list.ru

www.aquatory.ru