|  | СТХ-200/GR ## ДИХЛОР В ГРАНУЛАХ |  |
| --- | --- | --- |

Быстрорастворимое органическое соединение (стабилизированный хлор) для обеззараживания воды бассейна.

# СВОЙСТВА

Состояние …………………………………..……………. твердое вещество в гранулах

Цвет ……………………………………………………….. белый

Массовая доля хлора……….….………………………...55 % - 60 %

pH (1%) …………….. …….……………….. ……………..6 - 7

Влажность ………………….…………….……….……….8,8 %

Растворимость ………………………………..…………..30 г/100 мл.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Благодаря высокой способности к растворению, необходимая концентрация хлора в воде достигается за короткий промежуток времени.

- СТХ-200/GR рекомендуется для дезинфекции воды в бассейнах из полиестра или винила, т. к. при обработке поверхности не обесцвечиваются.

- Благодаря быстрой растворимости реагента в воде, дезинфекцию можно проводить с использованием дозирующего оборудования.

- Хлор, образовавшийся в воде в результате обработки, препятствует проникновению ультрафиолетового излучения.

- Применение препарата не влияет на показатель рН  воды бассейна.

# ДОЗИРОВКА

- Начальная обработка: CTX-200/GR добавляется из расчета 10 г на м³ воды. По истечении двух часов произвести регулировку уровня рН в воде бассейна при помощи CTX-10 и CTX-20.

- Постоянное обработка: проводится ежедневно. После того, как уровень рН был стабилизирован, применять 1 – 3 г CTX-200/GR на м³ воды.

Эту дозировку можно считать базовой. Дозировка может изменяться в соответствии с индивидуальными характеристиками бассейна, а также климатическими особенностями.

Начальная обработка (шоковое хлорирование) проводится до тех пор, пока вода в бассейне не станет прозрачной.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимое количество CTX-200/GR помещается в скиммер, после чего необходимо запустить фильтровальное оборудование. В этом случае реагент растворяется при прохождении через скиммер.

Также можно применить необходимую дозировку непосредственно в воду бассейна. Эту процедуру необходимо проводить в вечернее время в отсутствие купающихся.

Содержание хлора в воде бассейна должно быть в пределах 0,5 – 2 мг/л. Уровень хлора в воде определяется при помощи хлорных и рН тестеров. Замеры необходимо проводить дважды в день.

# УПАКОВКА

Контейнеры по  1 – 3 – 5 – 12 – 30 и 50 кг.