|  | #### CTX-250 #### БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ ХЛОР В ТАБЛЕТКАХ |  |
| --- | --- | --- |

Быстрорастворимое органическое соединение (стабилизированный хлор) для обработки воды бассейна.

# СВОЙСТВА

Состояние ……………………………………….твердое вещество (таблетки по 20 г)

Цвет……………………………………………….белый

Массовая доля хлора ………………………….50 %

pH (1%) …………….. …………………………...6-7

# ДОЗИРОВКА

- Начальная обработка: 10 г CTX-250 на м³ воды. По истечении двух часов провести регулировку показателя уровня рН при помощи CTX-10 или CTX-20.

- Повседневная обработка: после урегулирования уровня рН добавить 1-2 таблетки на 10 м³ в скиммеры. Такая обработка проводится ежедневно.

Данную дозировку можно считать базовой. Дозировка может изменяться в зависимости от индивидуальных характеристик бассейна, а также от особенностей климата.

Необходима полная ежедневная рециркуляция воды бассейна через фильтры.

Начальная обработка (шоковое хлорирование) необходимо проводить до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Добавить необходимое количество препарата непосредственно в воду бассейна. Эту процедуру необходимо проводить в вечернее время в отсутствие купающихся.

Необходимо поддерживать уровень хлора в воде бассейна на уровне 0,5 – 2 мг/л. Замеры должны производиться дважды в день с помощью хлорных и рН тестеров.

- Не допускать применения CTX-250 в бассейне с покрытием из полиестра или винила из-за возможного повреждения.

# УПАКОВКА

Контейнеры по 1 – 3 – 5 – 10 и 25 кг.

СТХ в Иркутске – компания «АКВАТОРИЯ», 664022, Иркутск, ул. Коммунистическая, д. 65, тел/факс (3952) 23-40-89,

e-mail: aquatory@list.ru

www.aquatory.ru