|  | ## CTX-360/370 СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ХЛОР В ТАБЛЕТКАХ |  |
| --- | --- | --- |

Медленно растворимое органическое соединение (стабилизированный хлор) для проведения гигиенической обработки воды бассейна.

# СВОЙСТВА

Состояние ……………………………………твердое вещество в таблетках по 200 г

Цвет …………………………………………...белый

Массовая доля хлора ……….….…………..90 %

pH (1%) …………….. …….…………..………2 - 3

Влажность …………………………………….0,30 %

Растворимость ……………………………….1,2 г/100мл.

# СОСТАВ

Активные компоненты (на 1000 гр.) Трихлоро-s-триазинэтрион С13(NCO)3 – 977гр

# УПАКОВКА

# Контейнеры по 1 – 3 – 5 – 12 – 12 - 25 и 50 кг.

# ДОЗИРОВКА

- Начальная обработка: 15 г  CTX-200/GR или 1 таблетка CTX-250 на м³ воды.  По истечении двух часов после обработки урегулируйте уровень рН до показателя 7,2 – 7,6 используя CTX-10 или CTX-20.

- Повседневная обработка: после урегулирования уровня рН, обработку можно проводить двумя способами:

- По 1 таблетке CTX-360/370 на 15м³ воды поместить в скиммеры. Такую обработку необходимо проводить раз в неделю.

- При использовании автоматических дозаторов, необходимое количество реагента поместить в дозатор, после чего необходимо запустить фильтровальную систему.

Эту дозировку можно считать базовой. Дозировка может изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей бассейна, а также климатических условий.

Начальная обработка (шоковое хлорирование) необходимо проводить до тех пор, пока вода в бассейне не станет прозрачной.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимое количество CTX-360/370 поместить в скиммер, после чего запустить фильтровальное оборудование. Продукт растворяется при  прохождении через скиммер.

Важно, чтобы происходила постоянная циркуляция воды через фильтры.

Содержание хлора в воде бассейна должно быть в пределах 0,5 - 2 мг/л. Замеры необходимо производить дважды в день с помощью хлорных и рН тестеров.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Следите за тем, чтобы процесс фильтрации был свободным и беспрепятственным.

- Необходимо следить за содержанием CTX-360/370 в скиммерах. Если начальная дозировка растворилась на 90 %, рекомендуется повторно добавить СТХ-360/370.

- Вовремя удаляйте мусор из скиммеров (листья,  бумагу и пр.) для полного растворения таблеток.

- Не применять CTX-360/370 в бассейнах из полиестра или винила. Может вызвать окрашивание.

СТХ в Иркутске – компания «АКВАТОРИЯ», 664022, Иркутск, ул. Коммунистическая, д. 65, тел/факс (3952) 23-40-89,

e-mail: aquatory@list.ru

www.aquatory.ru