|  | ## CTX-500 ЖИДКИЙ АЛЬГИЦИД |  |
| --- | --- | --- |

Эффективное быстродействующее средство на основе соединения аммония. Обладает сильным бактерицидным, противогрибковым и альгицидным свойствами. Препятствует образованию и размножению водорослей и микроорганизмов.

# СВОЙСТВА

Состояние ………………………………………………….жидкость

Цвет …………………………………………………………синий

pH ……….………………….…………..……………………7- 7,5

Плотность …………………………………………………..1 г/см³

# ДОЗИРОВКА

Обработка для предотвращения образования водорослей.

- Начальная обработка: 2 л CTX-500 на100 м3 воды.

- Повседневная обработка: 0,65 л CTX-500 на 100 м3 воды. Проводить еженедельно.

Начальную обработку проводить до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Эту дозировку можно считать основной. Дозировка может изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей бассейна, а также климатических условий.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Обработка для предотвращения образования водорослей.

Необходимое количество CTX-500 развести в отдельной емкости, затем добавить непосредственно в воду бассейна.

Обработку с применением CTX-500 следует проводить в вечернее время суток, при отсутствии купающихся.

ТАКЖЕ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ:

- Периодической дезинфекции чаши бассейна.

Рекомендуется обработать пол и стены бассейна перед наполнением раствором CTX-500 (1л на 10л воды). В результате такой обработки на стенах и полу образуется защитный дезинфицирующий слой.

- Дезинфекции пространства вокруг бассейна.

Пространство вокруг бассейна загрязняется, что приводит к образованию бактерий, которые впоследствии переносятся в воду бассейна. Чтобы избежать этого, необходимо ежедневно производить обработку этих поверхностей раствором СТХ-500 из расчета 0,5 л  на 10л воды. После обработки необходимо оставить состав на 2 часа, после чего тщательно вымыть.

# УПАКОВКА

Контейнеры по 1 – 2 - 5 и 25 л.

СТХ в Иркутске – компания «АКВАТОРИЯ», 664022, Иркутск, 
ул. Коммунистическая, д. 65, тел/факс (3952) 23-40-89,

e-mail: aquatory@list.ru

www.aquatory.ru