|  | CTX-500/S КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ АЛЬГИЦИД |  |
| --- | --- | --- |

Эффективное быстродействующее средство на основе соединения аммония, обладающее бактерицидным, противогрибковым и альгицидным действием. Предотвращает образование водорослей.

# СВОЙСТВА

Состояние …………………………………………………. жидкость

Цвет ………………………………………………………… синий

pH ……….………………….…………..…………………… 7- 7,5

Плотность ……………………………………………………1 г/см³

# ДОЗИРОВКА

Обработка с целью предотвращения образования водорослей.

- Начальная обработка: 1 л CTX-500/S на 100 м³ воды.

- Повседневная обработка: 0,25 л CTX-500/S на 100 м³ воды. Обработку проводить еженедельно.

Начальная обработка должна проводиться до тех пор, пока вода бассейна не станет прозрачной.

Эту дозировку можно считать базовой. Дозировка может изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей бассейна, а также климатических условий.

Уничтожение водорослей.

Необходимое количество CTX-500/S сначала растворить в отдельной емкости, затем вылить непосредственно в воду бассейна.

Обработку с применением CTX-500/S необходимо проводить в отсутствие купающихся, желательно в вечернее время.

ТАКЖЕ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДЛЯ:

- Периодической дезинфекции чаши бассейна.

Обработка проводится перед наполнением бассейна. Рекомендуется обработать пол и стены чаши раствором CTX-500/S (0,5 л CTX-500/S на 10 л воды). В результате на обработанных поверхностях образуется защитный дезинфицирующий слой.

- Дезинфекции поверхностей вокруг бассейна.

Поверхности возле чаши бассейна зачастую подвержены образованию и развитию бактерий, которые в дальнейшем переносятся купающимися в воду бассейна.  Чтобы избежать этого, необходимо производить ежедневную обработку этих поверхностей раствором CTX-500/S (3л CTX-500/S на 10л воды). Возможна обработка путем распыления раствора. По истечении часа с момента обработки поверхности необходимо тщательно вымыть с большим количеством воды.

# УПАКОВКА

Контейнеры по 1 – 2 - 5 и 25 л.

СТХ в Иркутске – компания «АКВАТОРИЯ», 664022, Иркутск,

ул. Коммунистическая, д. 65, тел/факс (3952) 23-40-89,

e-mail: aquatory@list.ru

www.aquatory.ru