Руководство по применению тестера

- Крышку тестера открыть и наполнить камеры исследуемой водой.

- Камеры должны быть заполнены до краев.

- Таблетку PHENOLRED освободить от упаковки и, не касаясь ее пальцами, положить в левую камеру тестера.

- Таблетку DPD №1 освободить от упаковки и, не касаясь ее пальцами, положить в правую камеру тестера.

- Плотно закрыть тестер крышкой стрелками к лицевой стороне.

- Таблетки быстро растворяются. Перемешать пробу воды встряхиванием тестера.

- Для снятия показаний необходимо  расположить тестер против дневного света. При полном или наиболее близком совпадении цвета раствора и цветной шкалы можно прочитать искомое значение на шкале.

- Число слева является искомым значением рН. Рекомендуемое число рН от 7,0 до 7,4.

Число справа – это содержание свободного хлора в мг/л. Содержание хлора в воде

Бассейна должно быть в пределах 0,5-2 мг/л

# Важные замечания

- Прикосновение к реагентным таблеткам пальцами ведет к искажению показаний.

- Считывание показаний должно производиться сразу после  растворения таблеток в пробе воды.

- После каждого измерения во избежание появления и накопления ошибок тестер и крышка должны быть основательно промыты водой.

- При дозе свободного хлора больше 10 мг/л индикатор может быть белым.

- ( при дозе брома более 20 мг/л индикатор может быть белым).

- Число рН ниже 6,8 дает всегда желтую окраску.

- Число рН более 8,2 всегда дает красную окраску.

- Проба воды с низкой карбонатной жесткостью (SBV 4.3 <0.7 ммоль/л) может давать неверное значение рН.

ВНИМАНИЕ:

Индикаторные таблетки предназначены исключительно для химического анализа и не должны применяться для других целей. Не давать индикаторные таблетки детям в руки.

СТХ в Иркутске – компания «АКВАТОРИЯ», 664022, Иркутск,

ул. Коммунистическая, д. 65, тел/факс (3952) 23-40-89,

e-mail: aquatory@list.ru

www.aquatory.ru