|  | ## FIX-A-LEAK Средство для определения и устранения протечки в бассейне |  |
| --- | --- | --- |

Химический реагент специально созданный для определения и устранения протечек в  бассейнах, СПА,  и т.д.

# СВОЙСТВА

Состояние …………………………………………………..вязкая жидкость

Цвет ………………………………………………….………белый

Растворимость при 20 º C. ……………………………….1,393-1,396 г/см3

pH (при 20 º C) …………..………………………………….11 - 11,5

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

- FIX A LEAK подходит для любых видов бассейнов, спа, парогенераторов и т.д. используется при работе с такими материалами, как бетон, краска, стекловолокно, акрил и т.д.

- Применяется при герметизации труб (для всех видов труб, применяемых в системе водоподготовки) из ПВХ, ПНД, меди, стали и т.д.

- FIX A LEAK безопасен для  оборудования бассейнов, спа и т.д.

- Не наносит вреда системе фильтрации бассейнов, спа  и т.д.

- Предотвращает коррозию.

# ДОЗИРОВКА

При дозировке 4 л на 100м³ воды воду в бассейне менять не нужно. В случае превышения указанной дозировки водy следует поменять.

Указанную дозировку считать основной, но в каждом конкретном случае доза может быть изменена. Эффективность вещества зависит от площади повреждения.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Заполните бассейн водой. Отметьте уровень воды. Если в бассейне стоит песочный фильтр, поверните клапан в режим рециркуляции. Если стоят другие виды фильтров, рекомендуем вынуть картриджи из фильтровальной системы. Циркуляция будет продолжаться с пустой фильтровальной установкой. Перед применением всегда взбалтывайте емкость с FIX A LEAK. Включите фильтровальное оборудование и медленно влейте необходимое количество FIX A LEAK в скиммеры. Если бассейн полностью заполнен водой, добавляйте вещество непосредственно в воду к месту повреждения для быстрой  герметизации. Поставьте систему фильтрации в положение рециркуляции. Убедитесь, что по истечении 24-48 ч места повреждений надежно загерметизированы. В течение 2-3 дней внимательно следите за уровнем воды и проверяйте, чтобы он не понизился. После применения FIX A LEAK включите систему фильтрации в положение «фильтрация». Еще раз убедитесь, что протечки устранены и надежно загерметизированы.

СТХ в Иркутске – компания «АКВАТОРИЯ», 664022, Иркутск,

ул. Коммунистическая, д. 65, тел/факс (3952) 23-40-89,

e-mail: aquatory@list.ru

www.aquatory.ru