|  | CTX-210 НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ БАСЕЙНОВ ДО 60 m³ |  |
| --- | --- | --- |

Набор рассчитан для обработки бассейнов объемом до 60 м³, оснащенных системой фильтрации. Набор рассчитан на обработку в течение одного месяца.

# СОСТАВ:

- 4 кг CTX-10 для уменьшения уровня рН. Средство для регулирования уровня рН.

- 3 кг CTX-370 - стабилизированный хлор в таблетках. Средство на основе хлора для дезинфекции воды бассейна.

- 1л CTX-500/S - Концентрированный альгицид. Средство для предотвращения образования водорослей.

- 1 кг CTX-120 - гипохлорит в гранулах. Средство для шокового хлорирования.

- 1 л  CTX-41 Жидкий флокулянт. Продукт для очистки воды.

- 1 тестер хлора и рН тестер.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Производить дезинфекцию воды во время наполнения бассейна. Когда бассейн заполнен наполовину, применить CTX-120. Дозировка для шоковой обработки: 150 г CTX-120 на 10 м³ воды. Воспользуйтесь мерной емкостью

- После наполнения бассейна подождать два часа по окончании предыдущей операции. Измерить уровень рН при помощи тестеров. При уровне рН, превышающем 7,6, необходимо отрегулировать показатель между 7.2 и 7.6. Дозировка CTX-10 для уменьшения рН на 0,2 единицы: 150 г CTX-10 на 10 м³ воды.

- Для дезинфекции воды бассейна необходимо ежедневно закладывать в  скиммеры бассейна по 1 таблетке   CTX-370 на 15 м³  воды. Важно, чтобы вода бассейна проходила полную рециркуляцию через очистное оборудование. Необходимо производить ежедневные замеры уровня хлора в воде бассейна при помощи тестеров. Показатель должен находиться на уровне 0,5 – 2  мг/л.

- Для предотвращения образования водорослей в воде бассейна рекомендуется использовать альгицид. Такую обработку необходимо проводить, когда бассейн полностью наполнен водой. Начальная обработка: 100 см³  CTX-500/S на 10 м³ воды. Ежедневная обработка: 25 см³  CTX-500/S на10 м³ воды.

- Для очистки сильно загрязненной воды (грязь, пыль, хлопья и т.д.) используйте CTX-41

- Выключите фильтровальное оборудование.

- Примените  100 - 200 см³ CTX-41 на 10 м³ воды.

- После применения СТХ-41 подождать минимум 8 часов.

- Удалить флоккулы, осевшие на дне бассейна.

# ВНИМАНИЕ

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями на каждой упаковке.

Ознакомьтесь с инструкцией к тестерам.

СТХ в Иркутске – компания «АКВАТОРИЯ», 664022, Иркутск,

ул. Коммунистическая, д. 65, тел/факс (3952) 23-40-89,

e-mail: aquatory@list.ru

www.aquatory.ru