ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ХИМИКАТОВ.

Для эффективного ухода за водой необходимо применять химикаты. Очень важно поддерживать соответствующий уровень рН, а также соблюдать правильную дозировку всех препаратов относительно объема вашего бассейна. Для этого необходимо строго соблюдать инструкцию по их применению.

Применение химикатов:

- До первой заливки воды в бассейн  протереть водным раствором Альгицида СТХ – 500S (раствор: 0,5л. на 10 литров воды) окна поверхностного клапана, переливной желоб, приточные форсунки, донный клапан и другие фрагменты оборудования, непосредственно соприкасающиеся с водой. Наполнить бассейн водой.

- Очень важный аспект - поддержание оптимального уровня рН, который показывает кислотную или щелочную реакцию воды. Чем выше рН, тем больше в воде содержание щелочей. Такая вода плохо действует на кожу, снижает эффективность хлора. При низком уровне рН вода становиться агрессивной средой, вызывающей коррозию металлических деталей и швов облицовки. Определить уровень рН можно с помощью тестера. Для этого необходимо произвести забор воды из плавательного бассейна в тестер и с помощью жидких индикаторов определить уровень рН. В зависимости от полученных данных  использовать средства либо понижающие (рН-), либо повышающие (рН+) этот показатель. Порошок (рН-), (рН+) развести в воде(раствор:80гр. на10 кубометров воды снижает  или (повышает) на 0,1) и равномерно распределить по всей площади  бассейна. Вода в бассейне должна иметь рН равный 7-7,6.

- Воду в бассейне нужно обязательно обеззараживать. Самым быстродействующим обеззараживающим веществом по-прежнему является хлор. Для этого необходимо положить одну таблетку СТХ - 370 в плавающую дозировочную капсулу (поплавок) и погрузить в бассейн(1таблетка на 15 кубометров воды  еженедельно). Дозировка может меняться в широких пределах, это зависит от солнечного освещения, долива свежей воды и т.д. Можно применять гранулированный хлор СТХ-120. Данный химический продукт полностью и быстро растворяется и по этому является наиболее удобным как для непрерывной дезинфекции, так и для экстренной обработки. Средняя дозировка на 10 кубометров воды бассейна при экстренной обработке 50-80гр. Непрерывная дезинфекция на 10 кубометров воды бассейна  20-30гр. каждый день. Уровень хлора обязательно контролируется при помощи тестера и должен находится в диапазоне от1-2мг. на показателе тестера. ВАЖНО! Не допускать перенасыщение хлора в момент посещения людей бассейна. Хлор является ядовитым веществом.

- Одним из компонентов ухода за водой является Альгицид СТХ– 500S, представляющий собой жидкое неядовитое вещество голубого цвета. Он убивает бактерии и грибки, а также препятствует появлению водоросли. Этот препарат применяется один раз в неделю. Дозировка, начальная обработка 100мл. на 10 кубометров воды, последующая обработка по 20-30мл. на 10 кубометров воды. В случае наличия видимой водоросли (зеленоватый цвет воды), проводится экстренная обработка бассейна раствором хлора, после чего производится дозировка альгацида 100-150 мл на 10 кубометров воды.

- Вода в бассейне периодически мутнеет. Причины могут быть самые разные. В этом случае применяется флокулянт СТХ – 41 - вещества, обволакивающие все взвешенные загрязнения и осаждающие их на дно плавательного бассейна в виде темного налета, который затем легко удаляется с помощью донного очистителя. При появлении первых помутнений воды добавить флокулянт 0,5 мл СТХ-41на каждый кубометр воды. Во время обработки насос должен работать. После обработки включить фильтр на промывку в течение 5-7 минут. Долить свежую воду.

СТХ в Иркутске – компания «АКВАТОРИЯ», 664022, Иркутск,

ул. Коммунистическая, д. 65, тел/факс (3952) 23-40-89,

e-mail: aquatory@list.ru

www.aquatory.ru